Цифровой термометр/гигрометр    модель SH-111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Показ даты/времени/дня недели

* Часы с сигналом, формат времени 12/24 ч, календарь с 2000 до 2069 г.

* Диапазон измерений: температура в помещении: -9,9 … +70 °С (+14,2 … +158 °F)

температура вне помещения: -50 … +70 °С (-58 … +158 °F)

влажность в помещении: 20% … 90%

* Погрешность:  ±1 °С, ±2 °F, ±5% влажность

* Разрешение дисплея: 0,1 °С, 0,1 °F, 1% влажность

* Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F)

* Запоминание максимального и минимального показания температуры и влажности

* Прогноз погоды

* Рабочее напряжение: 3 В (2 батарейки типа ААА)

ФУНКЦИИ КНОПОК:

RESET: Сброс настроек.

MODE/SET: Выбор режима и настройка часов и сигнала.

IN/OUT С/F ↑: Переключение измерения температуры в помещении/вне помещения; переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта; в режиме настройки – увеличить значение.

MAX/MIN ↓: Показывает соответственно максимальную/минимальную температуру и влажность; удерживайте нажатой 2 сек., чтобы очистить память; в режиме настройки – уменьшить значение.

SNOOZ: Если включен сигнал, нажмите кнопку, и сигнал сработает через 5 мин.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЧАСОВ И СИГНАЛА:

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

Режим часов

В любом режиме, если кнопки не нажимать в течение 1 мин., включится режим часов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Переключение Цельсий/Фаренгейт:

Нажмите IN/OUT С/F ↑

на 2 сек.

Настройка времени:

Нажмите

IN/OUT С/F

Нажмите

IN/OUT С/F

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить минуты

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

Режим часов

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить формат

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить минуты

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить день

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить месяц

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить час

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить формат даты

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить год

Нажмите

MODE/SET

Нажмите

MODE/SET

на 2 сек.

Режим часов

Настройка сигнала:

Режим часов с сигналом и будильником

Режим часов с сигналом

Нажмите ↓ или ↑, чтобы установить час

Режим часов с сигналом

ИНДИКАЦИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ:

СОЛНЕЧНО                     ОБЛАЧНО                            ОСАДКИ                         ТЕМПЕРАТУРА (°С)

> +26

+21 … +25,9

+15 … +20,9

+10 … +14,9

+5 … +9,9

0 … +4,9

<0